| N° mins /secs | Text |
| --- | --- |
| 17 | The manufacture of inert gas pressure cylinders and equipment using pressurised gases at Vitkovice dates back to 1906 La fabrication de cylindres pour gaz inert pressurise et des equipment |
| 30 | High pressure cylinders made of seamless tubes began to be manufactured in the local tube rolling mill before World War II |
| 37 | Laying down the backbone of a grandiose project for the transformation of the company’s fleet to town gas fuel |
| 45 | Town gas was supplied by efficient filling stations |
| 51 | Vitkovice Cylinders, now a private company, is continuing that tradition, giving a modern aspect, to not only high pressure gas cylinders but also to alternative fuel systems |
| 1.25 | Now let’s take a look at what are the actual sources of the quality of Vitkovice cylinder products. It’s new production facilities have made it possible to apply the latest metallurgical and engineering findings |
| 1.40 | A chrome molybdenum steel billet is the raw material for the manufacture of high pressure cylinders |
| 2.00 | The billet is heated to a prescribed temperature in an electric induction furnace |
| 2.20 | A red hot chunk of metal then travels into a huge extrusion press where the first semi-finished product, known as the pot is made |
| 3.14 | The semi-finished product is then lengthened to the required length on a horizontal press |
| 3.38 | A forming machine is used to close up the neck of the cylinder giving the product it’s final shape |
| 4.00 | Each cylinder receives anneal heat treatment in an annealing furnace which establishes it’s mechanical properties |
| 4.21 | Each product is individually checked by different methods. Ultrasound testing is designed to monitor material quality, and other tests include strength measurements, pressure tests and other checks. It is virtually impossible for a reject product to leave the production line. |
| 5.40 | Surface preparation is the last phase of the production process. The correct colour of the cylinder is determined by the relevant technical standards. Colour has to comply with the end use application as well as the customers requirement |
| 6.06 | And here are the products of Vitkovic Cylinders setting out on their journey to customers. some of them travelling to the other side of the globe |
| N° mins /secs | Texte |
| 17 | The manufacture of inert gas pressure cylinders and equipment using pressurised gases at Vitkovice dates back to 1906 La fabrication de cylindres de pression de gaz inertes et des équipements utilisant des gaz sous pression à Vitkovice remonte à 1906 |
| 30 | High pressure cylinders made of seamless tubes began to be manufactured in the local tube rolling mill before World War II Bouteilles à haute pression faites de tubes sans soudure ont commencé à être fabriqué dans une usine de laminage de tube local avant la Seconde Guerre mondiale |
| 37 | Laying down the backbone of a grandiose project for the transformation of the company’s fleet to town gas fuel (Fixant l'épine dorsale) Formant la base d'un projet grandiose pour la transformation de la flotte de la compagnie à combustible au gaz de ville |
| 45 | Town gas was supplied by efficient filling stations Gaz de ville a été fourni par les stations de remplissage efficaces |
| 51 | Vitkovice Cylinders, now a private company, is continuing that tradition, giving a modern aspect, to not only high pressure gas cylinders but also to alternative fuel systems Vitkovice Cylindres, maintenant une entreprise privée, poursuit cette tradition, donnant un aspect moderne, non seulement pour les bouteilles de gaz à haute pression, mais aussi de systèmes à carburant de remplacement |
| 1.25 | Now let’s take a look at what are the actual sources of the quality of Vitkovice cylinder products. It’s new production facilities have made it possible to apply the latest metallurgical and engineering findings Maintenant, nous allons jeter un œil à ce que sont les sources réelles de la qualité de Vitkovice produits de cylindres. Il a de (Ces) nouvelles installations de production ont permis d'appliquer les dernières découvertes de la métallurgie et de l'ingénierie |
| 1.40 | A chrome molybdenum steel billet is the raw material for the manufacture of high pressure cylinders Une billette en acier au chrome-molybdène est la matière première pour la fabrication de bouteilles haute pression |
| 2.00 | The billet is heated to a prescribed temperature in an electric induction furnace La billette est chauffée à une température prescrite dans un four électrique à induction |
| 2.20 | A red hot chunk of metal then travels into a huge extrusion press where the first semi-finished product, known as the pot, is made Un morceau d'un rouge ardent de métal se déplace alors dans une énorme presse à extrusion où le premier produit semi-fini, connu sous nom ‘le pot’, est fait |
| 3.14 | The semi-finished product is then lengthened to the required length on a horizontal press Le produit semi-fini est ensuite allongée à la longueur désirée sur une presse horizontale |
| 3.38 | A forming machine is used to close up the neck of the cylinder giving the product it’s final shape Une machine de formage est utilisée pour fermer le col de la bouteille en donnant le produit sa forme finale |
| 4.00 | Each cylinder receives anneal heat treatment in an annealing furnace which establishes it’s mechanical properties Chaque cylindre reçoit un traitement thermique de recuit dans un four de recuit qui établit ses propriétés mécaniques |
| 4.21 | Each product is individually checked by different methods. Ultrasound testing is designed to monitor material quality, and other tests include strength measurements, pressure tests and other checks. It is virtually impossible for a reject product to leave the production line. Chaque produit est contrôlé individuellement par des méthodes différentes. L'échographie est conçu pour surveiller la qualité des matériaux et d'autres tests comprennent des mesures de résistance, les tests de pression et d'autres contrôles. Il est pratiquement impossible pour un produit à rejeter laisser la ligne de production |
| 5.40 | Surface preparation is the last phase of the production process. The correct colour of the cylinder is determined by the relevant technical standards. Colour has to comply with the end use application as well as the customers requirement La préparation de surface est la dernière phase du processus de production. La bonne couleur du cylindre est déterminé par les normes techniques pertinentes. La couleur doit se conformer à la demande d'utilisation finale ainsi que l'exigence de clients |
| 6.06 | And here are the products of Vitkovic Cylinders setting out on their journey to customers. some of them travelling to the potherb side of the globe Et voici les produits de Vitkovic Cylindres se mette en route sur ​​leur voyage à des clients. certains d'entre eux voyageant à l'autre bout du monde |