#### La norme EN12021 (version 2014) :

(Air comprimé pour appareils de protection respiratoire isolants) Cette norme vient à l’appui des exigences essentielles de la directive UE 89/686/CEE, annexe II.

Cette nouvelle norme européenne remplace les anciennes normes nationales et est applicable depuis juin 1999.

Le tableau ci-dessous donne les chiffres les plus significatifs pour cette norme. Pour une bonne interprétation, il y a toutefois lieu de se procurer le document complet auprès de l’AFNOR.

| Norme Européenne EN12021 – QUALITE DE L’AIR COMPRIME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | CO | CO2 | Eau liquide | Vapeur d’eau | Lubrifiant | Odeur et goût |
| 21+1% en volume d’air sec | 5ml/m3 soit 5 ppm | 500ml/m3 soit 500 ppm | Sans Point de rosée –11°C | 50mg/m3 de 40 à 200 bar 35mg/m3 pour plus de 200 bar | 0,5mg/m3 gouttelettes ou brouillard | sans |