Rappels pour l’utilisation des bagues et tampons NEP

Les filetages à contrôler doivent être propres

L‘identification de la nature du filetage est faite à partir du tableau et reportée sur la fiche de suivi et d’évaluation propre à chaque bouteille (archivage obligatoire au sein du club)

Pour les bouteilles de marque CRESSI, MARES ….. qui ne figurent pas dans le tableau, l’usage des jauges à filets permet d’en déterminer le type.

Ce n’est qu’une fois la nature du filetage formellement identifiée, que les outils NEP peuvent être employés

Attention, d’anciennes bouteilles 25X200 SI peuvent être équipées de robinets récents M25X2 ISO.

Les outils SI ne doivent être utilisés que sur du matériel SI

Les outils ISO ne doivent être utilisés que sur du matériel ISO

Si la géométrie du filetage n’est plus respectée,

Si le filetage est déformé :

On ne doit pas utiliser les outils